工业工程类专业优秀课程设计展示选题

纸飞机设计

## 纸飞机简介

纸飞机（学名：自主动力空气动力学物理模型）是一种用纸做成的玩具飞机，它是航空类折纸手工中的最常见形式，属于折纸手工的一个分支。由于纸飞机是最容易掌握的一种折纸类型，所以深受初学者乃至高手的喜爱。

根据不同的目标，人们设计了不同类型的纸飞机。例如，以最长滞空时间为目的的滞空机。当前，仅由一张纸折叠而成且不使用任何胶水和剪刀的纸飞机，当前最长滞空飞行时间为27.9秒。以最长飞行距离为目标的距离机，当前其世界纪录保持为69.14米。还有以外形逼真为目标的仿真机或仿生机，通过模仿真实飞机或模仿各种生物，实现稳定的滑翔性能。

图1展示了一种典型的纸飞机的折叠方法。为了实现设定的目标，飞机通常有多个参数可以进行优化调整。

本课程设计的目的是设计一款纸飞机，并通过投掷实现稳定的远距离飞行。

图1  典型纸飞机的折叠方法

## 纸飞机的设计与试飞

在本项目中，为了使纸飞机的设计过程、飞行环境、结果评价方式更加统一客观，我们使用纸飞机设计与试飞模拟器SolidWorks公司的Paper Pilot来完成飞机设计并获取试飞数据。Paper Pilot模拟器以Flash文件的形式提供，可以使用支持Flash插件的浏览器或者Flash播放器打开运行。在欢迎界面中点击“CLICK HERE TO DESIGN A PLANE”即可开始飞机设计。

图2  Paper Pilot模拟器设计界面

Paper Pilot的参数设计界面如图2所示。在模拟器中，可供调整的参数共4个，分别为：Plane Type（飞机类型）、Paper Weight（纸张重量）、Elevators（升降舵）和Winglets（小翼）。参数设置完毕后，点击右侧的“Practice”，即可进入试飞界面。

图3  模拟试飞

在图3所示的模拟试飞界面中，用鼠标拖动图中的飞机进行初始姿势调整，松开鼠标即可开始模拟飞行，系统会自动模拟出飞行距离。

## 参数说明

对于影响纸飞机飞行距离的因子，模拟器提供可以直接进行水平设置的设计阶段因子，以及需要自行识别和定义的操作阶段因子。

设计阶段因子包括：

1．飞机类型Plane Type：模拟器提供了3种不同的飞机类型：A为尖头三角翼型，B为方头矩形翼型，C为平头三角翼型。不同的飞机类型可能会对飞行距离产生影响，如图4所示；

图4  飞机类型的选择

2．纸张重量Paper Weight（试验中简称Weight）：制作飞机的纸张重量可能会影响飞行距离。模拟器提供了0～100共计101种取值可供选择，纸张重量的取值没有单位；

3．升降舵Elevators：升降舵是模拟飞机水平尾翼中可操纵的翼面部分，其作用是对飞机进行俯仰操纵。模拟器提供了0～100共计101种取值可供选择，升降舵的取值没有单位；

4．小翼Winglets：小翼是一组直立的小翼面，装在飞机机翼梢部，用以减小飞行过程中机翼诱导阻力。模拟器提供有off和on两种取值可供选择。

除了上述这些因子之外，纸飞机在进行模拟飞行时，投掷时的初始姿态等因素对飞行距离也有重要影响。这里把投掷相关的因子归为操作阶段因子。设计团队需要对操作阶段相关的因子进行自行识别与定义。

## 设计目标

本项目的模板是使用Paper Pilot模拟器，进行纸飞机的模拟设计与飞行，并能够稳定的实现最远的飞行距离。亦即，本项目包括两个设计目标。目标1：飞行距离尽可能远；目标2：在多次重复试飞中具有稳定的飞行距离。

## 建议设计步骤

为了更好的实现上述设计目标，建议的工作步骤和方法如下：

第一步：通过查询相关资料，动手制作真实的纸飞机并进行飞行测试，学习和了解物理纸飞机的设计制作方法，从多个维度研究影响纸飞机飞行距离的各种因子，比如折叠纸飞机的类型、空气动力学的影响等相关因子；

第二步：按照设计目标1的要求，使用Paper Pilot模拟器，系统的分析各因子的影响、进行因子水平的优化设计，并验证最佳参数组合的有效性。鼓励使用多种建模方法进行分析。此过程可以进行循环迭代以达到不断改进的目的。

第三步：按照设计目标2的要求，制作一个简单的标准作业程序书（SOP：Standard Operating Procedure），随机选择没有参与过此项目的第三方人员，独立的按照此标准作业程序书来操作Paper Pilot模拟器，多次重复飞行测量飞行距离（样本数不小于30次），评估此过程的波动是否能够达到最小。

## 提交成果要求

请基于上述三个步骤的分析、优化设计、效果验证，提交设计报告1份和项目展示PPT文件1份，报告中应包括以下内容：（但不限于以下内容，各组可根据各自参加的课程设计题目做适当调整。）

1．摘要（200字以内）：总结你的报告内容；

2．问题描述：清晰明确地描述项目的研究问题，选取的研究目标，预计难点，实施计划等。

3．研究过程：阐述研究方法，因子分析、数据收集、建模与优化方法等，详细阐述各种参数的设计、分析、改进的过程，及其检验效果，包括所有试验数据、图、表等。

4．结果分析：对目标1和2的满足情况进行评价分析。

5．结论：总结并得到本次项目研究中的主要结论，并提出未来研究展望。

6．附件：制作一个简单的标准作业程序书。